附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院染片机
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	染片机
	染片机主机 1台，设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单）
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医院染片机功能需求
	基本功能：
	用于对组织切片或细胞涂片进行标准化染色。

	1.产品认证：
	产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

	2.显示：
	≥7英寸彩色触摸屏，中文界面，具备染色过程动态显示功能

	3.染色模式：
	采用注液离心浸染方式，注液管道及喷嘴采用特殊工艺设计，长时间使用确保不堵孔；

	4.染色通道：
	采用至少双路双通道设计，可同时满足≥两种染色液在一台仪器上使用。

	5.染色功能：
	至少可用于革兰氏染色、抗酸染色（冷染法）、抗酸染色（热染法）、抗酸染色（荧光法）；

	6.染片通量：
	单次染片量≥16片

	7.工作模式：
	染片量至少三种模式可选：全选、数量及位置；根据制作标本厚度不同至少分为三种染色模式:薄片、标准片和厚片;

	8.染色速度：
	抗酸染色（萋尼氏法/荧光法）≥90 片/小时，抗酸染色（冷染法）≥ 60 片/小时，革兰氏染色≥ 130 片/小时。

	9.染色舱：
	玻片架至少分为上下两层，具备镀层，确保玻片架不被染液侵蚀而且不粘染液易于清洗；具有每种试剂单独输送管路，泵和喷嘴，避免交叉污染；具备特殊的喷嘴位置分布，保证染色标本与标本之间无染色时间差异；

	10.参数调节：
	具备调节染液注入时间，染色等待时间等调节染色程序。

	11.离心干燥：
	具备染色同时离心干燥功能，染色完成后可直接用于镜检。

	12.材质：
	内腔、染色盘及管道均采用耐腐蚀塑胶材质，保证仪器的使用寿命和稳定性。

	13染液用量:
	≤2mL染液

	14.日常维护：
	具备自动清洗功能，无需人工清洗，清洗液至少可使用95%酒精，具有清洗管路和杀菌作用，可根据个人需要选择开启或者关闭。

	15.安全性能：
	具备盖子闭合时才能进行操作功能，具备仪器运行时自动开启电子锁功能。

	16.报警系统：
	具备液量报警系统和故障报警系统

	17.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或出具承诺书保证7日内提供授权证明，若无法提供视为无效报价。


